# A.0.4

_____________________工程

监理实施细则

（装配式混凝土结构吊装）

内容提要：

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师（签字、执业印章）：

日        期：

江苏省住房和城乡建设厅监制

装配式混凝土结构部品部件吊装监理实施细则

1 装配式混凝土结构吊装工程概况

1.1 工程概况：

本项目装配式混凝土结构的相关内容，装配式主体结构形式、部品部件的基本情况，装配式结构在本项目中应用的范围，预制率、装配率等。

1.2 本工程装配式混凝土结构吊装工程概况：

本工程装配式混凝土结构部品部件类型表

| 部品部件 类型 | 标准层数量 （块） | 其他层数量 （块） | 单件最大重量 （吨） | 截面 大小 | 混凝土强度等级 | 总数量 （块） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱 |  |  |  |  |  |  |
| 梁(叠合梁) |  |  |  |  |  |  |
| 板(叠合板) |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯 |  |  |  |  |  |  |
| 悬挑梁、板 |  |  |  |  |  |  |
| 剪力墙 |  |  |  |  |  |  |
| 外墙、隔墙 |  |  |  |  |  |  |
| 女儿墙 |  |  |  |  |  |  |

本工程标准层部品部件分布图：（根据工程情况绘制）

2 本工程装配式混凝土结构吊装重难点

2.1本工程装配式混凝土结构吊装的重点：

如装配式结构种类多、数量多、工期紧、单件吊重大。

2.2本工程装配式混凝土结构吊装的难点：

如塔吊配重不够、场地狭窄、吊装场地地质条件差、定位要求高、吊装机械作业面小视野差、临时支撑复杂等。

3 装配式混凝土结构吊装监理工作依据

3.1 经审查合格的设计文件

3.2 本工程相关合同、协议等资料

3.3 本工程《监理规划》

3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案

3.5 本工程适用的部品部件吊装相关法律法规、技术标准规范

装配式部品部件吊装相关法律法规、技术标准规范表     表3.1

| 序号 | 名 称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规程》 | GB50231-2009 |
| 2 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2015 |
| 3 | 《建筑施工临时支撑结构技术规范》 | JGJ300-2013 |
| 4 | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-2011 |
| 5 | 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 | JGJ196-2010 |
| 6 | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 | JGJ276-2012 |
| 7 | 《装配式混凝土结构技术规程》 | JGJ1-2014 |
| 8 | 《建筑施工高处作业安全技术规程》 | JGJ80-2016 |
| 9 | 《装配式结构工程施工质量验收规程》 | DGJ32/J184-2016 |
| 10 |  |  |

3.6  其他依据：

《江苏省住房和城乡建设厅关于加强装配式混凝土结构建筑工程质量安全管理的通知》（苏建质安〔2016〕664号）

《装配式混凝土结构工程质量控制要点》江苏省住房和城乡建设厅公告第8号 《江苏省装配式混凝土结构建筑工程施工安全管理导则》

4 项目监理部组织机构

4.1 项目监理部组织机构框图：（示意，框图中可添加人员姓名）

图4.1 项目监理部组织机构框图

4.2 项目监理部人员职责

5 部品部件吊装监理工作流程

5.1 部品部件吊装施工阶段监理程序：

审核吊装专项施工方案

部品部件进场验收

合格

复核吊装机械与吊具，复核吊装特种作业人员证件

检查部品部件临时支撑预埋件或连接件设置

复核部品部件定位放线

部品部件试吊

部品部件首件吊装

监理旁站

部品部件正式吊装

监理巡查或旁站

部品部件吊装校正

检查部品部件临时支撑

部品部件吊装完成，成品保护

图5.1部品部件吊装施工阶段监理程序框图

5.2吊装施工机械设备安装、使用、拆除报审流程

施工单位吊装设备进场报审

补充

监理工程师审查：

- 吊装设备安装方案

- 吊装设备选型是否符合方案要求

- 吊装设备安装单位资质及人员资格是否符合要求

- 吊装设备产品合格证等质保资料是否齐全

否

符合要求

同意安装

安装完成

整改

监理工程师审查：

- 吊装设备自检与专业检测单位的检测、复试

- 吊装设备操作人员上岗证是否符合要求

- 主管部门或相关部门登记证明

- 设备操作和维护保养管理制度

否

符合要求

同意使用

使用完成

监理工程师审查：

- 吊装设备拆除施工方案

- 吊装设备拆除单位资质及人员资格是否符合要求

符合要求

同意拆除

图5.2吊装施工机械设备安装、使用、拆除报审流程框图

6 装配式混凝土结构吊装监理工作控制要点及目标值

6.1根据施工组织设计、施工合同及相关标准的要求，本工程部品部件吊装的质量目标确定为             ，安全目标确定为              ，进度目标确定为                。

6.2本工程部品部件吊装监理控制要点

本工程部品部件吊装监理控制要点汇总表

| 序 号 | 项 目 | 控 制 点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构及技术准备 |  |
| 2 | 设备选择 |  |
| 3 | 吊具选择 |  |
| 4 | 道路场地情况 |  |
| 5 | 周边防护 |  |

6.3 部品部件、吊装设备进场检查验收

6.3.1 部品部件进场检查验收：

6.3.2 部品部件吊装设备进场验收：

6.4 部品部件吊装专项方案审查的监理要点

如吊装专项方案是否已经施工企业技术负责人审批；吊装专项方案是否含吊装机械、吊具的复核验算；需要专家论证的专项方案是否进行了专家论证；部品部件施工场地堆放和驳运道路总平面布置、吊装机械选型和平面布置、部品部件吊装流程、施工测量定位、吊装的临时支撑设置、质量和安全保证技术措施等。

6.5 部品部件吊装过程监理巡视检查的要点

如检查施工单位安全管理人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、部品部件准备，吊具及部品部件的吊点是否与方案相符；首件部品部件试吊情况；关键部位、关键工序的施工是否按吊装专项方案及工程建设强制性标准实施。

6.6 部品部件吊装临时支撑设置监理控制的要点

如部品部件吊装的临时支撑和拉结，应保证施工过程结构部品部件具有足够的承载力和刚度, 并应保证单个部品部件及整体结构稳定性；临时支撑的拆除应符合设计和施工方案要求。

7 部品部件吊装监理工作方法及措施

7.1 审查内容：

如审查施工单位上报的部品部件吊装专项施工方案，需专家论证的是否组织论证并按论证意见修改完善；审查施工单位报送的进场部品部件合格证或质保书；重点审查吊装专项方案中的技术可行性，安全措施的针对性、完整性以及方案中工况条件是否与工程实际情况一致。

7.2 复核内容：

审查施工单位资质、安全生产许可证、吊装机械检测合格证、吊装操作人员上岗证等；复核吊装机械施吊位置的地耐力、复核部品部件吊装位置的坐标、标高，复核吊点与支撑点是否与设计一致；复核部品部件的规格型号是否与图纸一致。

7.3 质量安全问题的处理方法：

对部品部件未经监理人员验收或验收不合格，吊装机械操作人员上岗证不符合要求或施工未按经批准的专项吊装方案实施等质量、安全问题，监理工程师应及时下发监理通知单、备忘录、停工令等要求施工单位整改并报告建设单位，必要时向政府主管部门报告。

7.4 旁站、巡视

重点巡视内容：

如主要施工机械、材料、人员配备情况；首件部品部件试吊情况；吊装作业、临时支撑与方案符合情况；配套施工、后续施工情况等。

吊装旁站主要范围：

如特殊、重大部品部件吊装，检查主要施工机械、材料、人员情况；关键部位、关键工序施工是否按（专项）施工方案及工程建设强制性标准执行。

7.5现场协调方式：

如吊装现场协调会、监理例会、吊装安全专题会、吊装质量及安全技术交底等。

8 部品部件吊装施工安全管理

8.1吊装安全风险分析及安全隐患排查

8.2吊装施工监理安全管理主要工作和措施：

1、审核部品部件吊装专项方案

2、核查施工单位安保体系是否有效运行，核查施工单位安全技术交底

3、监理日常巡视、旁站，特别关注吊装作业、临时支撑与方案符合情况，做好吊装安全的监理日志

4、监理发现吊装安全隐患应采用安全类通知单、备忘录、停工令要求施工单位整改并进行复查，向建设单位汇报，必要时向政府部门汇报等措施，使吊装安全隐患及时消除

5、